北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称：数字逻辑与数字系统实验 实验名称：数据选择器和译码器实验 计算机学院2024211314班 学号2024210932 姓名：刘相宜 教师：石劭轩 成绩______ 2025年11月14日

实验目的 1、熟悉数据选择器的逻辑功能，掌握双4选1数据选择器74LS153的工作原理、引脚定义及实际应用场景（如数据通路选择、总线传输等）。 2、熟悉译码器的逻辑功能，理解双2-4线译码器74LS139的“二进制代码→输出信号”转换原理，掌握其使能端与选择端的控制逻辑。 3、学会使用TEC8数字电路实验系统搭建电路、连接信号源，利用TBS1102B-EDU双踪示波器观测波形，通过电平指示灯判断输出状态，提升实验操作与数据记录能力。 4、掌握数据选择器、译码器真值表的绘制方法，能基于实验现象分析器件功能，解决接线、波形观测等过程中的常见问题。 实验器件和设备 器件/设备名称; 型号/规格; 数量; 核心用途. 双4选1数据选择器; 74LS153; 1片; 实现4路数据选1路输出，验证选择控制端、使能端对输出的影响. 双2-4线译码器; 74LS139; 1片; 将2位二进制选择信号译为4路独立输出，通过指示灯观测译码结果. 数字电路实验系统; TEC8; 1台; 提供+5V电源、10Hz/1kHz/100kHz/1MHz脉冲源、电平开关及LED指示灯接线平台. 双踪示波器; TBS1102B-EDU; 1台; 观测74LS153输出波形的频率、幅值与失真情况，验证数据选择逻辑. 连接导线; 单芯绝缘导线; 若干; 实现器件引脚与实验系统、示波器之间的电路连接，确保信号稳定传输. 思考题 （一）用1片74LS153构成8选1数据选择器 74LS153含2个独立4选1通道，利用使能端扩展选择位数，可实现8选1功能，具体方案如下： 选择端分配：8选1需3个选择端（S2高位、S1中位、S0低位），将2个4选1通道的选择端（A、B）并联，作为S1、S0；S2用于控制通道使能。 接线逻辑： 数据输入：8路数据D0-D7分别接通道1的C0（D0）、C1（D1）、C2（D2）、C3（D3）和通道2的C0（D4）、C1（D5）、C2（D6）、C3（D7）。 使能控制：通道1的G1'通过非门接S2，通道2的G2'直接接S2（S2=0时，G1'=0、通道1工作；S2=1时，G2'=0、通道2工作）。 输出合并：因74LS153输出为图腾柱结构，禁止直接并联，需将两通道输出Y1、Y2通过1个或门连接，作为8选1总输出。 工作原理：S2=0时，通道1选择D0-D3中S1S0对应的1路输出；S2=1时，通道2选择D4-D7中S1S0对应的1路输出，或门最终输出选中数据。 （二）用74LS153实现32选1数据选择器的最少片数 最少需要11片，采用三级级联扩展，利用4选1芯片的“输入-输出-使能”逻辑分层实现，具体计算如下： 第一级（输入级）：32路数据需分为8组（每组4路），每片74LS153处理1组4路输入，共需8片（8×4=32路输入），输出8路中间信号。 第二级（中间级）：8路中间信号分为2组（每组4路），每片74LS153处理1组，共需2片，输出2路信号。 第三级（输出级）：2路信号通过1片74LS153选择（视为4选1的特殊情况，仅用2路输入），输出1路总信号。 总片数：8（第一级）+2（第二级）+1（第三级）=11片，选择端共5个（S4-S0，4⁵=32），分别控制各级使能与选择端。 实验总结 1功能验证：通过实验确认74LS153的“选择端控制数据输出、使能端控制芯片工作状态”逻辑，以及74LS139的“二进制代码→低电平输出”译码逻辑，与理论功能完全一致。 2操作要点：接线时需核对器件引脚图（避免VCC与GND接反），高频信号观测需缩短导线、优化示波器参数，电平观测需注意LED极性（正极接电源、负极接输出）。 3扩展认知：数据选择器可通过使能端扩展选择位数，译码器可用于地址译码、显示控制，二者在CPU寄存器选择、存储器地址映射等数字系统中具有核心应用价值。