北 京 邮 电 大 学 实 验 报 告 课程名称：数字逻辑与数字系统实验 实验名称：触发器实验 计算机学院2024211314班 学号2024210932 姓名：刘相宜 教师：石劭轩 成绩______ 2025年11月14日

实验目的 深入理解RS触发器、D触发器、JK触发器的核心工作原理及逻辑特性。 熟练掌握RS触发器、D触发器、JK触发器的正确接线方法与实际操作技巧。 能够准确观测和记录各类触发器的输出状态变化，验证其真值表，分析波形关系。 对比不同类型触发器的触发方式、逻辑功能及应用场景差异。 实验器件和设备 器件/设备名称; 型号/规格; 数量; 用途. 二输入四与非门; 74LS00; 1片; 构成基本RS触发器. 双D触发器; 74LS74; 1片; 测试D触发器逻辑功能. 双JK触发器; 74LS107; 1片; 测试JK触发器逻辑功能. 数字电路实验系统; TEC8; 1台; 提供电源、电平开关、脉冲源等. 双踪示波器; TBS1102B-EDU; 1台; 观测脉冲波形及触发器输入输出波形. 电平开关; -; 若干; 提供高低电平输入. 电平指示灯; -; 若干; 显示触发器输出状态. 导线; -; 若干; 电路连接. 实验原理 RS触发器 由74LS00与非门构成基本RS触发器，采用低电平触发方式。其中RD为复位端（置0端），SD为置位端（置1端），Q和Q为互补输出端。其逻辑功能由输入信号RD、SD和现态Qn共同决定，存在不定状态（RD=0且SD=0），实际应用中需避免。 D触发器（74LS74） 采用上升沿触发方式，具有异步复位端（CLR，低电平有效）和异步置位端（PR，低电平有效）。时钟脉冲（CP）上升沿时刻，输出Q跟随输入D的状态变化（Qn+1=D），其余时刻输出保持原状态不变。 JK触发器（74LS107） 采用下降沿触发方式，同样具有低电平有效的异步复位端（CLR）。其逻辑功能丰富，J=0、K=0时保持原状态；J=0、K=1时置0；J=1、K=0时置1；J=1、K=1时实现翻转功能（Qn+1=Qn）。 实验内容与步骤 （一）RS触发器实验（74LS00构成） 电路连接：使用74LS00的两个与非门构成基本RS触发器，RD端接电平开关K1，SD端接电平开关K2，Q端接LED0，Q端接LED1，同时接入电源VCC和地GND。 功能测试：按照真值表要求，依次改变RD和SD的电平组合（高电平用“1”表示，低电平用“0”表示），观测并记录不同现态Qn下输出端Q和Q的状态，验证触发器的置0、置1和保持功能，注意观察不定状态的现象。 （二）D触发器实验（74LS74） 异步复位/置位功能测试 将74LS74的CLR（复位端）、PR（置位端）接电平开关，Q和Q端接电平指示灯。 分别设置CLR、PR为不同电平组合（仅低电平有效），观测并记录Q和Q的输出状态，验证异步复位（置0）和异步置位（置1）功能。 同步数据传输功能测试 保持CLR、PR为高电平（关闭异步功能），D端接电平开关，CP端接单脉冲信号。 分别设置D为高电平和低电平，按压单脉冲按钮（产生CP上升沿），观测并记录Q和Q的状态变化，验证Qn+1=D的逻辑关系。 动态波形观测 保持CLR、PR为高电平，D端接1KHz脉冲源，CP端接10KHz脉冲源。 用双踪示波器分别观测并记录D端与CP端的波形、D端与Q端的波形，分析Q端波形与D端、CP端波形的时序关系。 思考题验证 将D端接10KHz脉冲源，CP端接1KHz脉冲源，用示波器观测Q端是否能稳定显示波形，分析原因。 （三）JK触发器实验（74LS107） 测试方案设计 异步复位功能测试：CLR接电平开关，J、K接高电平，CLK悬空，Q端接指示灯，改变CLR电平，观测Q状态。 同步逻辑功能测试：CLR接高电平，J、K分别通过电平开关设置为不同组合（00、01、10、11），CLK端接单脉冲（下降沿有效），观测不同J、K组合下，CP触发后Q端的状态变化。 翻转特性测试：J=1、K=1时，CLK接单脉冲或低频脉冲源，观测Q端翻转与CLK的时序关系，用示波器记录波形。 实验操作：按照设计方案连接电路，逐步进行测试，详细记录每个步骤的输入条件和输出结果。 实验数据与结果 （一）RS触发器真值表（74LS00构成） RD; SD; 现态 Qn; 次态 Qn+1; 说明. 0; 0; 0; x; 不定状态（不允许）. 0; 0; 1; x; 不定状态（不允许）. 0; 1; 0; 0; 触发器置0. 0; 1; 1; 0; 触发器置0. 1; 0; 0; 1; 触发器置1. 1; 0; 1; 1; 触发器置1. 1; 1; 0; 0; 保持原状态. 1; 1; 1; 1; 保持原状态. （二）D触发器实验结果（74LS74） 异步复位/置位真值表 CLR; PR; Qn; Qn+1; 说明. 0; 1; 0; 0; 异步复位（置0）. 0; 1; 1; 0; 异步复位（置0）. 1; 0; 0; 1; 异步置位（置1）. 1; 0; 1; 1; 异步置位（置1）. 1; 1; 0; 取决于D和CP; 同步工作模式. 1; 1; 1; 取决于D和CP; 同步工作模式. 同步数据传输真值表（CP上升沿触发） D; Qn; Qn+1（CP上升沿后）; 说明. 0; 0; 0; 输出跟随D置0. 0; 1; 0; 输出跟随D置0. 1; 0; 1; 输出跟随D置1. 1; 1; 1; 输出跟随D置1. 波形记录 D（1KHz）与CP（10KHz）波形：CP频率为D的10倍，波形为连续周期性脉冲，CP脉冲密度更高。 D（1KHz）与Q波形：Q端在CP上升沿时刻跟随D的状态变化，其余时刻保持稳定，Q波形与D波形存在一定时序延迟（由器件响应速度决定）。 思考题结果：当D接10KHz脉冲、CP接1KHz脉冲时，无法观察到稳定的Q波形。原因：CP频率低于D频率，CP上升沿触发时，D端信号可能处于频繁变化状态，触发器无法稳定采样D的有效电平，导致Q端输出杂乱无章。 （三）JK触发器实验结果（74LS107） 异步复位功能：当CLR=0时，无论J、K和CLK状态如何，Q=0，实现异步复位；CLR=1时，异步功能关闭，进入同步工作模式。 同步逻辑功能真值表（CLK下降沿触发） J; K; Qn; Qn+1（CLK下降沿后）; 说明. 0; 0; 0; 0; 保持原状态. 0; 0; 1; 1; 保持原状态. 0; 1; 0; 0; 置0. 0; 1; 1; 0; 置0. 1; 0; 0; 1; 置1. 1; 0; 1; 1; 置1. 1; 1; 0; 1; 翻转. 1; 1; 1; 0; 翻转. 翻转特性波形：J=1、K=1时，Q端在每个CLK下降沿发生一次翻转，Q波形与CLK波形为二分频关系，即CLK每两个周期，Q完成一个周期的翻转。 实验分析与讨论 RS触发器：通过与非门构成的基本RS触发器结构简单，但存在不定状态（RD=SD=0），限制了其在复杂数字系统中的应用，仅适用于对可靠性要求不高的简单置位、复位场景。实验中观测到不定状态时，LED指示灯会出现闪烁或不稳定现象，符合理论预期。 D触发器：74LS74的上升沿触发特性保证了数据传输的同步性和准确性，避免了电平触发可能出现的空翻问题。异步复位/置位功能可优先控制触发器状态，灵活性较高。动态波形观测中，Q端仅在CP上升沿响应D的变化，验证了同步触发的核心特性。思考题中，由于CP采样频率不足，无法稳定捕获高频D信号，体现了触发器对时钟与数据频率匹配的要求。 JK触发器：74LS107的下降沿触发与丰富的逻辑功能（保持、置0、置1、翻转）使其应用广泛，尤其翻转功能可用于构成计数器等时序逻辑电路。实验中J=1、K=1时的二分频波形，直观展示了其翻转特性，符合Qn+1=Qn的逻辑关系。 不同类型触发器触发方式对比 触发器类型; 触发方式; 关键特性; 触发时刻. RS触发器（74LS00构成）; 低电平触发（异步）; 无时钟信号，输入电平直接控制输出; 输入信号RD、SD为有效电平时立即响应. D触发器（74LS74）; 上升沿触发（同步）; 时钟控制，输出跟随输入D; 时钟脉冲CP的上升沿（电平从低变高瞬间）. JK触发器（74LS107）; 下降沿触发（同步）; 时钟控制，逻辑功能丰富; 时钟脉冲CP的下降沿（电平从高变低瞬间）. 实验总结与体会 本次实验通过理论与实践结合，深入掌握了RS、D、JK三种触发器的工作原理、接线方法和功能测试流程，验证了其真值表和波形特性，加深了对时序逻辑电路同步触发与异步触发概念的理解。 实验中发现，电路接线的准确性直接影响实验结果，尤其是芯片引脚的识别（如VCC、GND、控制端与信号端的区分）和触发边沿的判断，需要格外细致。示波器的使用技巧（如通道耦合方式、触发方式、时基与电压档位调节）是观测动态波形的关键。 对比三种触发器的特性可知，RS触发器结构简单但存在不定状态；D触发器逻辑清晰、无不定状态，适用于数据存储与传输；JK触发器功能全面，可实现多种逻辑操作，适用于计数器、寄存器等复杂时序电路。 实验中遇到的波形观测不稳定、输出状态异常等问题，通过排查接线错误、调整信号频率和示波器参数得以解决，培养了问题分析与排查能力。同时，对数字电路中“同步”与“异步”、“边沿触发”与“电平触发”的区别有了更直观的认识，为后续时序逻辑电路的设计与应用奠定了基础。 思考题解答 问题：如果D给10KHz脉冲源，CP接1KHz的脉冲源，能否观察到波形？ 解答：不能观察到稳定的Q波形。原因如下： 触发器的同步工作依赖时钟脉冲对输入数据的采样，D触发器仅在CP上升沿时刻采样D端信号并更新输出Q。 当CP频率（1KHz）远低于D信号频率（10KHz）时，每个CP周期内D端信号会发生10次变化，CP上升沿触发时，D端信号可能处于任意电平状态（高电平、低电平或跳变过程中）。 触发器无法稳定捕获D端的有效数据，导致Q端输出信号杂乱无章，无法形成与D信号相关的稳定波形，因此无法观察到清晰可辨的Q波形。